# NC-01 Prüfmittel – Referenz (Part 2 und 3)

Reale Bearbeitung durch das QS-Team und die erstellte Risikobewertung. Vergleichsgrundlage für die Agentenprüfung. Die Einträge im Bearbeitungsverlauf stehen neueste zuerst.

## Part 2: Bearbeitung durch das QS-Team

### Bearbeitungsverlauf

#### Mitarbeiter 2 – 27.05.2026, 14:16:32

Dokumentation gemäß CL-QM-DOKU in Ordnung.

#### Mitarbeiter 3 – 21.05.2026, 11:36:30

Die Risikobetrachtung wurde nach Erweiterung geprüft. Basierend auf der dargestellten Nutzungsauswertung einschließlich der Worst-Case-Betrachtung der dynamischen Kalibrierung wird das Risiko als gering bewertet.

Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich, da kein Einsatz außerhalb des Kalibrierintervalls nachgewiesen wurde.

#### Mitarbeiter 4 – 13.05.2026, 08:25:27

Nach Anmerkungen einer NC/CAPA-Spezialistin wurde in der Notiz „Risikobetrachtung – Begründung“ verdeutlicht, dass bei dynamischer Betrachtung auf Basis der tatsächlichen Buchungsdaten im CAQ-System keines der aufgeführten Prüfmittel außerhalb des kalibrierten Zeitraums genutzt wurde.

#### Mitarbeiter 4 – 26.03.2026, 11:17:21

#### Erweiterte Abweichungsanalyse II und Risikobetrachtung

Die Planung und Umsetzung weiterer Korrekturen ist abhängig von der Notiz „Risikobetrachtung – Begründung“.

Nach einer Bewertung dieser Risikobetrachtung durch NC/CAPA-Spezialisten wird entschieden, ob zusätzliche Korrekturen notwendig sind oder ob das Risiko durch die Nutzung der betroffenen Prüfmittel ausreichend gering ist und auf weitere Korrekturen verzichtet werden kann.

#### Mitarbeiter 5 – 24.03.2026, 10:56:16

#### Erweiterte Abweichungsanalyse II und Risikobetrachtung

Unter der Notiz „Risikobetrachtung – Begründung“ wird dargelegt, dass bei dynamischer Betrachtung nach tatsächlicher Nutzung keines der aufgeführten Prüfmittel außerhalb des kalibrierten Zeitraums genutzt wurde.

### Containment

Es sind keine weiteren Containmentmaßnahmen notwendig.

#### Mitarbeiter 5 – 25.02.2026, 19:37:56

#### Aufgabe: Erweiterte Abweichungsanalyse

Von den 56 nicht auffindbaren Prüfmitteln wurden 16 Prüfmittel nie in einem Prüfauftrag im CAQ-System benutzt.

Diese werden für die Risikobewertung in der Abweichung nicht berücksichtigt, da sie keinen Einfluss auf Produkte in der End- oder Zwischenprüfung und damit keinen Einfluss auf Produkte im Markt haben.

Für die übrigen 40 nicht auffindbaren Prüfmittel wurde zur Bestimmung der Ausprägung im Worst-Case-Fall angenommen, dass die Prüfmittel seit dem letzten Buchungsdatum im CAQ-System zu 100 % in Benutzung waren.

Auf Grundlage dieser Annahme wurde für alle Prüfmittel ein Fälligkeitsdatum „Worst Case“ berechnet.

In der Excel-Datei „NC-EX-001_Auswertung.xlsx“ wird gezeigt, dass folgende Prüfmittel nach der abgelaufenen Kalibrierung genutzt wurden:

PM-101

PM-102

PM-103

PM-104

PM-105

PM-106

PM-107

PM-108

PM-109

Die Liste der Fertigungsaufträge, in denen diese Prüfmittel nach dem Worst-Case-Fälligkeitsdatum noch genutzt wurden, befindet sich in der Datei „NC-EX-001_Auswertung.xlsx“ im Tabellenblatt „FA-Nutzung nach Ablauf“.

Die beiden Prüfmittel PM-110 und PM-106 sind am 2026-02-04 beziehungsweise am 2026-02-02 wieder aufgetaucht und wurden zur Kalibrierung gesendet.

Die Kalibrierung beider Prüfmittel wurde bestanden. Somit besteht für diese Prüfmittel kein Risiko, dass Produkte durch möglicherweise ungeeignete Prüfmittel geprüft wurden.

#### Mitarbeiter 6 – 27.10.2025, 10:38:35

Die Prioritätsbestimmung nach AA-QM-NC „Abweichungen (NC)“, Abschnitt 3.1, ergab Priorität 2.

#### Mitarbeiter 6 – 27.10.2025, 10:32:30

Die Rücksprache mit Mitarbeiter 1 ergab:

Keine Produkte befinden sich außerhalb der Kontrolle des Unternehmens.

Die Prüfmittel wurden nachverfolgt.

Im Wareneingang sind die Prüfmittel systemseitig nicht buchbar, wenn ein Prüfintervall überschritten ist.

#### Mitarbeiter 7 – 23.10.2025, 08:49:54

Mitarbeiter 1 teilte mit:

In der Liste sind alle Prüfmittel vermerkt, die bei der Bestandsaufnahme nicht gefunden wurden. Diese wurden im CAQ-System auf den Standort „Schwund“ gebucht.

Alle betroffenen Abteilungen haben ihre Bereiche kontrolliert. Es wurden 22 fehlende Prüfmittel gefunden. Die Liste wurde entsprechend angepasst.

#### Mitarbeiter 7 – 22.10.2025, 10:45:28

Im ursprünglichen Meldebogen waren fehlerhafte Informationen enthalten. Diese wurden korrigiert, von Mitarbeiter 1 geprüft und anschließend in einer überarbeiteten Version erneut hochgeladen.

Die frühere Version mit den abweichenden, fehlerhaften Angaben wurde gelöscht.

#### Mitarbeiter 7 – 15.10.2025, 09:37:21

Die Abweichung entstand aus der Maßnahme CAPA-EX-01 der CAPA-EX-2025-01.

## Part 3: Risikobewertung

### Beschreibung der Abweichung

Die Abweichung NC-EX-001 behandelt den Schwund von insgesamt fünf Prüfmitteln, die unter folgenden Bedingungen für Endprüfungen an im Markt befindlichen Medizinprodukten zum Einsatz kamen:

#### Absolutes Kalibrierdatum überschritten

Die Prüfmittel wurden nach Überschreiten des nächsten fälligen Kalibrierdatums keiner internen oder externen Überprüfung unterzogen.

#### Dynamisches Kalibrierdatum überschritten

Bei diesen Prüfmitteln wird die Methode der dynamischen Kalibrierung angewandt.

Das nächste Kalibrierdatum ergibt sich für jedes Prüfmittel aus den Nutzungsgraden innerhalb einer Zeitspanne zwischen zwei Rückmeldungen im CAQ-System.

Der jeweilige Nutzungsgrad wird gemäß VA-QM-PM „Prüfmittelmanagement“ zugewiesen und im CAQ-System für jedes dieser Prüfmittel hinterlegt.

Die Zeitspanne zwischen zwei Rückmeldungen im CAQ-System, multipliziert mit dem jeweiligen Nutzungsgrad, ergibt die Anzahl virtueller Tage, die dieses Prüfmittel genutzt wurde.

Die Summe aller für ein Prüfmittel seit der letzten Kalibrierung ermittelten virtuellen Tage darf das festgelegte Kalibrierintervall nicht überschreiten.

### Eindämmung der betroffenen Prüfmittel

Über eine Bestandsaufnahme am 2025-10-22 wurde ermittelt, welche Prüfmittel von dieser Abweichung betroffen sein können. Als Nachweis dient das Dokument „Bestandsaufnahme Prüfmittelschwund.pdf“.

Im Anhang „NC-EX-001_Auswertung.xlsx“, Tabelle „Berechnung Worst Case“, sind 40 Prüfmittel gelistet, die bei dieser Bestandsaufnahme auffällig waren.

#### a) 20 Prüfmittel ohne Einsatz in Fertigungsaufträgen

20 Prüfmittel sind nicht mehr auffindbar, wurden aber seit ihrer letzten Kalibrierung in keinem Fertigungsauftrag in der Endkontrolle eingesetzt.

Nachweis:

Datei: „NC-EX-001_Auswertung.xlsx“

Tabelle: „Berechnung Worst Case“

Spalte: „Kommentar zu Spalte 'Letzter FA nach Worst-Case-Kalibrierung?'“

Eintrag: „in keinem Auftrag verwendet“

#### b) Zwei wiederaufgetauchte und erfolgreich kalibrierte Prüfmittel

Zwei Prüfmittel tauchten nach der Bestandsaufnahme wieder auf und durchliefen anschließend erfolgreich eine Kalibrierung.

Nachweis:

Datei: „NC-EX-001_Auswertung.xlsx“

Tabelle: „Berechnung Worst Case“

Spalte: „Kommentar zu Spalte 'Letzter FA nach Worst-Case-Kalibrierung?'“

Eintrag: „PM wieder aufgetaucht, Kalibrierung interne Prüfung bestanden“

#### c) Zehn Prüfmittel innerhalb des absoluten Kalibrierintervalls

Zehn Prüfmittel sind nicht mehr auffindbar, waren bei ihrem letzten Einsatz aber noch mit gültiger Kalibrierung eingesetzt worden.

Das Datum des Prüfentscheids des letzten Fertigungsauftrags lag noch vor dem nächsten absoluten Kalibrierdatum, ohne Berücksichtigung der dynamischen Kalibrierung.

Nachweis:

Datei: „NC-EX-001_Auswertung.xlsx“

Tabelle: „Berechnung Worst Case“

Spalte: „Kommentar zu Spalte 'Letzter FA nach Worst-Case-Kalibrierung?'“

Eintrag: „letzte Kalibrierung nach letztem Auftrag“

#### d) Drei Prüfmittel innerhalb des dynamischen Kalibrierintervalls unter Worst-Case-Betrachtung

Drei Prüfmittel sind nicht mehr auffindbar, waren bei ihrem letzten Einsatz aber noch innerhalb des Kalibrierintervalls für eine dynamische Kalibrierung.

Bei diesen Prüfmitteln wurden die im CAQ-System hinterlegten Nutzungstage berücksichtigt, die sich aus den gemäß VA-QM-PM „Prüfmittelmanagement“ zugewiesenen Nutzungsgraden ergeben.

Für die Zeit nach der letzten Rückmeldung im CAQ-System bis zur Deklaration des Prüfmittels als „Schwund“ wurde eine Worst-Case-Betrachtung mit einem Nutzungsgrad von 100 % angenommen.

Nachweis:

Datei: „NC-EX-001_Auswertung.xlsx“

Tabelle: „Berechnung Worst Case“

Spalte: „Kommentar zu Spalte 'Letzter FA nach Worst-Case-Kalibrierung?'“

Eintrag: „Worst-Case-Kalibrierung nach letztem Auftrag“

#### e) Fünf Prüfmittel außerhalb des absoluten und des dynamischen Worst-Case-Intervalls

Fünf Prüfmittel sind nicht mehr auffindbar.

Die Prüfentscheide der mit diesen Prüfmitteln durchgeführten Fertigungsaufträge lagen außerhalb des gültigen absoluten Prüfintervalls und außerhalb des Intervalls für eine dynamische Kalibrierung unter Worst-Case-Betrachtung.

Worst Case bedeutet, dass der Nutzungsgrad der Prüfmittel für die Zeiten, in denen der Aufenthaltsort nicht bekannt war, mit 100 % angesetzt wurde.

Dadurch fällt das nächste Kalibrierdatum auf ein Datum vor dem jeweils letzten Fertigungsauftrag.

Da die Fertigungsaufträge bekannt sind, bei denen diese fünf Prüfmittel eingesetzt wurden, wird davon ausgegangen, dass die Prüfmittel in den Zeiträumen zwischen den Fertigungsaufträgen nicht genutzt wurden.

Der Nutzungsgrad wurde für diese Zeiträume gemäß VA-QM-PM „Prüfmittelmanagement“ mit 20 % angesetzt. Dadurch fällt das nächste Kalibrierdatum für diese fünf Prüfmittel hinter den letzten Fertigungsauftrag.

Es handelt sich um folgende Prüfmittel:

PM-101

PM-103

PM-105

PM-107

PM-109

Nachweis:

Datei: „NC-EX-001_Auswertung.xlsx“

Tabelle: „Berechnung Worst Case“

Spalte: „Letzter FA nach Worst-Case-Kalibrierung?“

Eintrag: „Ja“

### Bewertung des Risikos durch die Verwendung der betrachteten Prüfmittel

Die Verwendung der unter a) und b) beschriebenen 22 Prüfmittel stellt kein Risiko dar, weil diese Prüfmittel nach ihrem letzten Einsatz in einem Fertigungsauftrag eine Kalibrierung erfolgreich durchliefen.

Die Verwendung der unter c), d) und e) beschriebenen, nicht mehr auffindbaren 18 Prüfmittel fand mit einer gültigen Kalibrierung unter einer der folgenden Bedingungen statt:

Das nächste absolute Kalibrierdatum war seit der letzten Verwendung in einem Fertigungsauftrag noch nicht überschritten.

Das nächste dynamische Kalibrierdatum unter Worst-Case-Bedingungen war seit der letzten Verwendung in einem Fertigungsauftrag noch nicht überschritten.

Das nächste dynamische Kalibrierdatum unter realen Bedingungen war seit der letzten Verwendung in einem Fertigungsauftrag noch nicht überschritten.

Dabei handelt es sich um Prüfmittel, die vorhergehende reguläre Kalibrierungen ohne Auffälligkeiten durchliefen.

Es wird davon ausgegangen, dass diese Prüfmittel bis zu ihrem jeweils nächsten Einsatz nur von unterwiesenem Personal gehandhabt und bei sachgerechter Lagerung aufbewahrt wurden.

Unter den beschriebenen Umständen wird von einem zu vernachlässigenden Risiko ausgegangen, dass die Verwendung dieser 18 Prüfmittel die Qualität von Fertigprodukten, Halbfertigprodukten oder Rohmaterialien negativ beeinflusst und dadurch eine Gefahr für Patienten, Benutzer oder Dritte entsteht.